| Bauteil | Was | Erklärung | Gemacht? Mit Kürzel bestätigen! |  | Geprüft? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Links Oben Unten | Rechts Oben Unten |  |
| Flügel | Putzen | Putzen mit Spüliwasser. Auch die Bremsklappen und der Bremsklappenkasten. |  |  |  |
|  | Entfetten/ Klebereste | Entfetten und Klebereste entfernen mit Waschbenzin |  |  |  |
|  | Zustand prüfen Inkl. Querruder und Bremsklappen | Die Gesamte Tragfläche auf Lackzustand, Beschädigungen und andere Fehler prüfen! Wenn vorhanden, dann erst beheben vor weiteren Schritten. Die Querruder-Sandwichschale ist besonders druckempfindlich. Bei Druckstellen Wartungshandbuch konsultieren. Kontrolle der Lagerung auf Korrosion und Verklemmen unter Last. Dazu an jedem Hebel mit 25 kg nach hinten ziehen und dabei einfahren |  |  |  |
|  | Polieren | Polieren mit Rotationsmaschine und feiner Schleifpolitur |  |  |  |
|  | Bänder | Gewebeband und Abdichtbänder kontrollieren ggf. erneuern. Siehe Wartungshandbuch Abschnitt 4.2.2.1. Zackenband auf Flügelunterseite kontrollieren und ggf. erneuern |  |  |  |
|  | Wachsen | Mit Watte wachs auftragen. Nach Ablüftzeit mit Mikrofasertuch abpolieren. |  |  |  |
|  | Buchsen fetten | Hauptbolzenbuchsen und Querkraftbolzen fetten. Kugeln der Ruderanschlüsse fetten. |  |  |  |
|  | Wassersäcke | Wassersäcke auf Dichtigkeit prüfen |  |  |  |
| Rumpf | Putzen | Rumpf Aussaugen. Schwerpunkt- und Bugkupplung mit Druckluft ausblasen. Lack und Innenraum mit Spüliwasser wischen. Hydraulikölflecken mit Waschbenzin entfernen. Sitzwanne ausbauen |  |  |  |
|  | Entfetten/ Klebereste | Hauptbolzen, Querkraftbuchsen und Kupplung der Ruderanschlüsse entfetten. Alle Klebereste entfernen. Alles mit Waschbenzin! KEIN Aceton auf Lack! |  |  |  |
|  | Zustand prüfen Inkl. Haubennotabwurf Sl Bänder | Die Gesamte Tragfläche auf Lackzustand, Beschädigungen und andere Fehler prüfen! Wenn vorhanden, dann muss es erst behoben werden. Haubennotabwurf und Rögerhaken gemäß Abschnitt 4.9 im Wartungshandbuch überprüfen Spaltabklebungen am Höhen- und Seitenrudern auf Vorhandensein und Beschädigungen überprüfen und gegebenenfalls gemäß Abschnitten 4.2.3 und 4.2.4 erneuern. |  |  |  |
|  | Fahrwerk | Dreck aus Fahrwerkskasten entfernen. Alle Gelenke am Fahrwerk mit Maschinenöl schmieren. Verknievorspannung sollte 12-15kg sein. Gummi-Federelemente auf Verformung sowie Verbindung zwischen Gummi und Metall auf Ablösung oder Risse kontrollieren. |  |  |  |
|  | Polieren | Polieren mit Rotationsmaschine und feiner Schleifpolitur |  |  |  |
|  | Wachsen | Mit Watte wachs auftragen. Nach Ablüftzeit mit Mikrofasertuch abpolieren. |  |  |  |
|  | Fetten/Schmieren | Hauptbolzen und Querkraftbuchsen fetten. Kupplung der Ruderanschlüsse fetten. Bug- und Schwerpunktkupplung mit Sprühöl schmieren. |  |  |  |
|  | Batterien/Avionik | Stromsystem durchtesten.LX Update Flarm Update. Batteriekapazitäten mit Messgerät messen und mit Labelmaker Zustand aufkleben |  |  |  |
|  | Sitzwanne einbauen | Nach Fremdkörperkontrolle durch befugtes Personal kann die Sitzwanne wieder eingebaut werden |  |  |  |
| Höhenleitwerk | Putzen | Putzen mit Spüliwasser. |  |  |  |
|  | Entfetten/ Klebereste | Alle Klebereste und Fett in Buchsen entfernen entfernen. Alles mit Waschbenzin! KEIN Aceton auf Lack! Buchsen neu fetten! |  |  |  |
|  | Bänder | Spaltabklebungen am Höhen- und Seitenrudern auf Vorhandensein und Beschädigungen überprüfen und gegebenenfalls gemäß Abschnitten 4.2.3 und 4.2.4 erneuern. |  |  |  |
|  | Polieren und wachsen | Polieren mit Rotationsmaschine und feiner Schleifpolitur. Mit Watte wachs auftragen. Nach Ablüftzeit mit Mikrofasertuch abpolieren. |  |  |  |
| Zusätzliche Arbeiten: |  |  |  |  |  |

Datum:_________        Abschlusskontrolle durchgeführt:_____________

Auszubessernde Schäden an Lack eintragen

Auf dieser Dreiseitenansicht sollen Lackschäden eingetragen werden, die während der Winterarbeit ausgebessert werden sollen.

Auszubessernde Stellen mit Rot eintragen!

Ausgebesserte Stelle mit grün übermalen!

| Anhänger | Aussaugen/ Auswischen | Anhänger und Teppich aussaugen. Danach Hänger auswischen |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Teppich kontrollieren/erneuern | Gesamten Teppich kontrollieren und ggf erneuern. |  |  |
|  | Stauraum kontrollieren/ Gasfedern | Stauraum vorne aussaugen auswischen. Dort sollten folgende Dinge lagern: Kopie Fahrzeugschein, Ersatzreifen, Wagenheber und Radmutterschlüssel |  |  |
|  | Putzen/Schwabbeln | Anhänger außen mit <Hochdruckreiniger abdampfen und mit Schwamm und wasser restlichen Dreck entfernen. |  |  |
|  | Wachsen | Mit Autowachs von außen versiegeln |  |  |
|  | Reifen | Reifendruck in allen Reifen überprüfen. Alter von Reifen checken. Bei 100er Hänger darf er nicht älter als 6 Jahre sein. Bei 80er Hänger sollten sie alle 10 Jahre getauscht werden. |  |  |
| Zusätzliche Arbeiten |  |  |  |  |